整體品質計畫

桃林鐵路鋪面改善統包工程（成功路至健行路）

主辦機關：桃園市政府養謢工程處

設計單位：拓緯工程顧問有限公司（設計技師 洪仲德）

監造單位：拓緯工程顧問有限公司（監造技師 洪仲德）

承攬廠商：（承攬廠商名稱）

中華民國　　　年　　月

目    錄

壹、計畫範圍	1

一、依據	1

二、工程概要	1

三、工程主要施工項目及數量	2

四、適用對象	2

五、名詞定義	2

貳、管理權責及分工	3

一、品管組織架構	3

二、工作職掌	3

三、人員配置	4

四、應用表單	4

肆、品質管理標準	5

一、品質管理標準訂定	5

二、各工項品質管理標準表	5

三、應用表單	6

伍、材料與設備及施工檢驗程序	7

一、材料與設備檢驗程序	7

二、施工檢驗程序	8

三、應用表單	9

柒、自主檢查表	10

一、自主檢查表之訂定	10

二、自主檢查表之執行	10

三、各工項自主檢查表	11

四、應用表單	13

拾壹、文件紀錄管理系統	14

一、文件管理系統	14

二、紀錄管理作業程序	15

三、文件紀錄移轉及存檔	15

# 第一章　計畫範圍

## 一、依據

本品質計畫撰寫之依據，係以工程契約（含施工規範及設計圖說）、技師法、建築法、建築師法、營造業法、公共工程專業技師簽證規則、職業安全衛生法、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、環境保護相關規定、公共工程施工綱要規範、公共工程施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商）、本公司品質系統作業規定及監造計畫編擬。

## 二、工程概要

本案為桃林鐵路鋪面改善統包工程，位於桃園市桃林鐵路沿線（成功路至健行路），主要工作內容為拆除既有舊化木棧道、新建人行步道及自行車道，並針對跨橋段（約3k+800處）進行橋面拓寬，同時新增太陽能星光燈等設施。

工程名稱：桃林鐵路鋪面改善統包工程（成功路至健行路）

主辦機關：桃園市政府養謢工程處

設計單位：拓緯工程顧問有限公司

監造單位：拓緯工程顧問有限公司

承攬廠商：（承攬廠商名稱）

工程地點：桃園市桃林鐵路沿線（成功路至健行路）

契約工期：210日曆天

契約金額：新臺幣46,014,931元整

## 三、工程主要施工項目及數量

表1-1 工程主要施工項目及數量表

| 項次 | 項目 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210kgf/cm² 混凝土 | m³ | 1,789.56 |
| 2 | 銲接鋼線網 D=6.00mm, 15×15cm | m² | 8,128.80 |
| 3 | 鋼軌除鏽及防滑塗層 | m | 12,946.40 |
| 4 | 成型標線及熱處理聚酯反光標線 | 組/m² | 36/106.2 |
| 5 | 鋼筋 SD280（含彎紮組立） | kg | 113.0 |

## 四、適用對象

本品質計畫之適用對象為本公司（承攬廠商）辦理本工程之所有施工及管理人員、協力廠商及材料供應廠商等。凡從事本工程之施工、材料採購及品質管制相關作業之人員，均應遵循本品質計畫之規定。

## 五、名詞定義

(一)本工程：桃林鐵路鋪面改善統包工程（成功路至健行路）

(二)主辦機關：桃園市政府養謢工程處（甲方）

(三)設計單位：拓緯工程顧問有限公司（設計技師 洪仲德）

(四)監造單位：拓緯工程顧問有限公司（監造技師 洪仲德）

(五)承攬廠商、本公司：（承攬廠商名稱）（乙方）

(六)工地主任：受聘於本公司，擔任本工程之工地事務及施工管理之人員。

(七)品管人員：本公司專責辦理品質計畫與執行查證工作之人員，須取得公共工程品質管理訓練課程結業證書。

(八)主任技師：受聘於本公司之執業技師，負責施工技術指導及施工安全。

(九)協力廠商：材料及施工分包廠商。

(十)施工計畫：承包商依據本工程特性所製作之施工組織、工期、人力、材料、機具、職業安全衛生及環保等之整體計畫。

(十一)品質管制：為確保工程品質能符合規定要求，所建立之系統性作業程序與管理措施。

(十二)檢驗停留點：凡屬隱蔽部分於掩蓋前、永久性工程建造前或材料使用前，關係施工品質之控制點，均應由承包商提出申請，並由監造單位代表會同作各種查驗。

(十三)自主檢查：由承攬廠商按特定規則所進行之檢驗，以確認施工成果符合規定。

(十四)不符合：施工結果或材料設備未符合契約規定之情形。

(十五)矫正措施：針對已發現之不符合所採取之改善行動。

(十六)預防措施：針對潛在不符合所採取之預防性行動。

(十七)內部品質稽核：本公司上級主管帶隊至工地進行之品質稽核。

# 第二章　管理權責及分工

## 一、品管組織架構

本公司依據工程特性及規模，於工地設立品管組織，由工地負責人督導，品管人員執行日常品質管制工作，各專業現場工程師及協力廠商配合執行。各級人員均依據本品質計畫及相關程序文件，確實執行各項品質管理作業。

主任技師

（（主任技師姓名）（技師證號：））

工地主任

（（工地主任姓名））

品管人員

（（品管人員姓名）（結業證書字號：））

現場工程師

行政人員

職業安全

衛生管理

各協力廠商

圖例：

隸屬

品質政策執行

稽核、查證

圖2-1 品管組織架構圖

## 二、工作職掌

表2-1 工作職掌表

| 職稱 | 工作職掌 |
| --- | --- |
| 工地主任 | 督導品質管制系統之執行，負責對外溝通協調，確認各項資源到位。 |
| 主任技師 | 督導施工技術，確保施工方法符合設計規範，處理技術問題。 |
| 品管人員 | 依品質計畫執行各項品質管制作業，填報品質紀錄，追踪缺失改善。 |
| 現場工程師 | 協助工地主任執行施工管理，督導施工人員依圖說施作，填報施工日誌。 |
| 職業安全衛生管理 | 執行工地安全衛生管理業務，督導施工人員遵守安全衛生規定。 |
| 協力廠商 | 依合約及品質要求執行施工，並配合本公司之品質管制作業。 |

## 三、人員配置

本工程依契約規定及工程特性，配置品管組織人員如下（正式開工前由本公司檢具相關資料提送監造單位轉主辦機關報核）：

表2-2 品管組織人員配置表

| 職稱 | 人數 | 資格要求 | 主要職責 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工地主任 | 1 | 相關工程經驗 | 工地行政及施工管理 |
| 主任技師 | 1 | 土木/結構相關技師證照 | 施工技術指導 |
| 品管人員 | 1 | 公共工程品質管理訓練結業 | 品質管制執行 |
| 現場工程師 | 1~2 | 相關科系背景 | 施工管理及品質紀錄 |

## 四、應用表單

本章相關應用表單包括：品管組織架構圖（圖2-1）、工作職掌表（表2-1）、品管組織人員配置表（表2-2）等。

# 第四章　品質管理標準

## 一、品質管理標準訂定

本公司依據工程契約、施工規範及設計圖說，訂定本工程各施工項目之品質管理標準，作為施工及檢驗之依據。各項管理標準均明確訂定管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率及不符合時之處置方法。

## 二、各工項品質管理標準表

（一）混凝土工程

表4-1 混凝土工程施工品質管理標準表

| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 管理紀錄 | 不符合處置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放樣 | 位置、高程 | 依圖說±2cm | 施工前 | 水準儀、捲尺 | 每次放樣 | 放樣紀錄 | 重新放樣 |
| 混凝土進場 | 坍度、溫度 | 坍度15±3.5cm，溫度13~32°C | 進場時 | 坍度試驗、溫度計 | 每車 | 試驗記錄 | 退料 |
| 鋼筋組立 | 號數、間距、保護層 | 依圖說±10mm | 澆置前 | 捲尺量測 | 每次 | 鋼筋檢查表 | 校正後重驗 |
| 模板組立 | 尺寸、垂直度 | 高程±5mm | 組立後 | 水準儀、垂球 | 每次 | 模板檢查表 | 修正後重驗 |
| 混凝土澆置 | 澆置連續性、振搗 | 間距≤45cm，5~10秒/處 | 澆置中 | 目視、計時 | 全程 | 施工日誌 | 補足振搗 |
| 試體取樣 | 試體數量 | 每20~100m³取1組 | 澆置同時 | 試體模 | 每車 | 試驗報告 | 追加取樣 |
| 混凝土养护 | 养护方式及時間 | 濕潤养护≥7天 | 拆模後 | 目視 | 每日 | 养护紀錄 | 延長养护 |

（二）鋼筋工程

表4-2 鋼筋工程施工品質管理標準表

| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 管理紀錄 | 不符合處置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼筋進場 | 規格、數量 | 符合CNS 560 | 進場時 | 目視、量測 | 每批 | 材料報驗單 | 退貨 |
| 鋼筋加工 | 切斷尺寸、彎曲角度 | 依圖說±5mm | 加工前 | 捲尺、樣板 | 每件 | 加工紀錄 | 重新加工 |

（三）鋪面及標線工程

表4-3 鋪面及標線工程施工品質管理標準表

| 施工流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 管理紀錄 | 不符合處置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼線網鋪設 | 鋪設平整、搭接長度 | 搭接≥20cm | 鋪設中 | 目視、捲尺 | 每次 | 施工紀錄 | 重新鋪設 |
| 標線施作 | 位置、反光性 | 依圖說，抗滑值BPN 50以上 | 施作後 | 抗滑值測定 | 每處 | 試驗報告 | 重新施作 |

## 三、應用表單

本章相關應用表單包括：各工項品質管理標準表（表4-1至表4-3）等。

# 第五章　材料與設備及施工檢驗程序

## 一、材料與設備檢驗程序

承包商應於材料設備進場前，依契約規定及「材料設備送審管制總表」（表5-1）所列項目，提出相關資料向監造單位申請審查，審查通過後方得進場使用。

工程開始

擬定材料/設備清單

廠商送審（型錄/樣品/試驗報告）

監造單位審查

審查是否核可？

退回廠商補正

核可進場

登錄核可清冊歸檔

可供施工使用

否

是

圖5-1 材料/設備選定送審流程圖

（一）材料設備送審作業

1.承包商應於開工前，依據契約圖說規定，檢討各項材料及設備之規範需求。

2.依「材料設備送審管制總表」所列項目，備妥型錄、規格說明、產地證明、相關試驗報告等資料，於規定時限前提送監造單位審查。

3.監造單位收到申請後，應於5天內完成審查，並填具「材料設備相關文件審查紀錄表」（表5-2）通知承包商。

4.審查合格之材料設備样品，應於工地保存一份作為比對依據。

（二）材料設備進場檢驗

1.材料設備進場時，承包商應填具「材料設備進場報驗單」，會同監造單位人員進行規格及外觀檢驗。

2.須抽樣試驗之材料，承包商應填具書面申請單，向監造單位申請會同取樣，並於24小時內完成取樣後送交試驗機構。

3.試驗機構應具備TAF認證（或符合契約規定），試驗報告須加蓋騎縫章及試驗員簽章。

4.檢驗合格後，方可於工程中使用；不合格者應立即退貨或改善後重新申請檢驗。

表5-1 材料及設備品質管理標準表

| 項次 | 材料/設備名稱 | 品質標準 | 檢驗方式 | 頻率 | 依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210kgf/cm²混凝土 | 抗壓強度符合規範；坍度15±3.5cm；溫度13~32°C | 抽樣試驗 | 每20~100m³取1組試體 | CNS 1230 |
| 2 | 銲接鋼線網 | 符合CNS 6919；線徑D=6.00mm, 15×15cm | 抽樣試驗 | 每進場批次 | CNS 6919 |
| 3 | 鋼筋 SD280 | 符合CNS 560；SD280 | 抽樣試驗 | 每批 | CNS 560 |
| 4 | 防滑標線材料 | 抗滑值BPN 50以上；符合CNS 1333 | 抽樣試驗 | 每處 | CNS 1333 |

## 二、施工檢驗程序

各項施工依品質管理標準所訂之檢驗時機及方法，由品管人員會同工地主任執行檢驗，檢驗結果詳實記錄於「施工檢驗紀錄表」。

施工作業開始

承攬廠商自主檢查

自主檢查合格？

不合格改善

通知監造查驗

監造抽驗/停留點查驗

查驗合格？

依意見改善並複驗

填具檢驗紀錄表

進入下一工項

否

是

否

是

圖5-2 施工抽查流程圖

（一）一般施工檢驗

1.各工項施工前，須先確認材料規格、施工圖說及品質管理標準。

2.施工中依品質管理標準之檢查時機及頻率執行檢驗，並詳實記錄。

3.發現不符合項目時，應立即開立「施工抽查缺失改善通知單」，限期改善後再行施工。

（二）檢驗停留點檢驗

1.混凝土澆置前、鋼筋組立完成後、模板組立完成後等檢驗停留點，須會同監造單位人員到場查驗。

2.承包商應於預定檢驗時機24小時前通知監造單位。

3.檢驗合格後方得繼續下一步驟施工。

## 三、應用表單

本章相關應用表單包括：材料設備送審管制總表（表5-1）、材料設備相關文件審查紀錄表（表5-2）、材料設備進場報驗單（表5-3）、材料設備品質抽驗紀錄表（表5-4）等。

# 第七章　自主檢查表

## 一、自主檢查表之訂定

本公司依據契約規定及施工品質管理標準，為本工程各主要工項訂定自主檢查表。自主檢查表明定檢查項目、檢查標準及不合格時之處置方法，由施工人員於施工過程中切實執行檢查並記錄，以確保施工品質。

## 二、自主檢查表之執行

各工項自主檢查表由施工人員（現場工程師或領班）於施工前、施工中及施工後依規定時機執行檢查，檢查結果由工地主任及品管人員複核。發現不合格項目時，應即時改善並追蹤至完全改善為止。

## 三、各工項自主檢查表

（一）混凝土工程自主檢查表（柒-1）

表7-1 混凝土工程施工自主檢查表

| 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查結果 | 改善追蹤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 假設工程、交通維持 | 依核定交通維持計畫設置圍籬及告示牌 |  |  |
| 基準點/導線點設置 | 位置準確，設置於不受施工影響處 |  |  |
| 鋼筋進場檢驗 | 規格、數量符合圖說，無銹蝕 |  |  |
| 鋼筋加工 | 尺寸及彎曲角度符合圖說 |  |  |
| 鋼筋組立 | 間距及保護層符合圖說 |  |  |
| 模板組立 | 尺寸及垂直度符合圖說 |  |  |
| 混凝土坍度試驗 | 坍度15±3.5cm，溫度13~32°C |  |  |
| 混凝土澆置 | 連續澆置，振搗確實 |  |  |
| 試體取樣 | 每20~100m³取1組試體 |  |  |
| 养护 | 濕潤养护≥7天 |  |  |

缺失複查結果：

□已完成改善（檢附改善前中後照片）

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」追蹤改善

複查日期：　　年　　月　　日　　複查人員職稱：　　　　　簽名：

備註：

1.☆表示檢驗停留點之檢驗項目。

2.合格「○」，不合格「╳」，不需檢查「／」。

3.檢查標準應具體明確或量化尺寸。

4.嚴重缺失未及時改善，應填具「不合格品管制總表」追蹤改善。

5.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任（工地負責人）簽名：＿＿＿＿　　現場施工人員（檢查人員）簽名：＿＿＿＿

（二）鋪面工程自主檢查表（柒-2）

表7-2 鋪面工程施工自主檢查表

| 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查結果 | 改善追蹤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鋼線網進場檢驗 | 規格D=6.00mm, 15×15cm，符合CNS 6919 |  |  |
| 鋼線網鋪設 | 鋪設平整，搭接長度≥20cm |  |  |
| 標線材料進場 | 反光性能及抗滑值符合規範 |  |  |
| 標線施作 | 位置正確，線形美觀，反光及抗滑性能符合要求 |  |  |

缺失複查結果：

□已完成改善（檢附改善前中後照片）

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」追蹤改善

複查日期：　　年　　月　　日　　複查人員職稱：　　　　　簽名：

備註：

1.☆表示檢驗停留點之檢驗項目。

2.合格「○」，不合格「╳」，不需檢查「／」。

3.檢查標準應具體明確或量化尺寸。

4.嚴重缺失未及時改善，應填具「不合格品管制總表」追蹤改善。

5.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任（工地負責人）簽名：＿＿＿＿　　現場施工人員（檢查人員）簽名：＿＿＿＿

## 四、應用表單

本章相關應用表單包括：混凝土工程施工自主檢查表（表7-1）、鋪面工程施工自主檢查表（表7-2）等。

# 第十一章　文件紀錄管理系統

## 一、文件管理系統

本公司建立完整之文件管理系統，對本工程往來之公文、施工圖說、品質計畫、施工計畫、試驗報告、檢驗紀錄等文件予以分類、編碼、收發及歸檔管理，確保文件之有效性及可追溯性。

收文

登錄收文管制表

分文（主辦/會辦）

承辦處理

副本抄送相關人員

歸檔

圖11-1 收文傳送及歸檔流程圖

擬稿

核稿（工地主任→主任技師）

發文

送達對方

副本存查

歸檔

圖11-2 發文傳送及歸檔流程圖

（一）文件編碼原則

本工程文件依類別採用不同代碼：Q-品質文件、M-材料文件、C-施工文件、A-行政文件、D-設計文件。版本編號採用「第A版」、「第B版」…之方式標註。

（二）文件修訂管制

品質計畫及施工計畫等文件如有修訂需要，須填寫「文件修訂申請單」，經核定後方得發行新版次，並將舊版回收作廢。

## 二、紀錄管理作業程序

各項品質紀錄依來源分類管理，包括：材料設備試驗報告、施工檢驗紀錄、自主檢查表、督察紀錄、施工日誌等。所有紀錄須填寫完整、不得塗改，並於規定期限內完成分類歸檔。

表11-1 文件分類代碼表

| 代碼 | 類別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Q | 品質文件 | 品質計畫、稽核報告、矫正預防記錄 |
| M | 材料文件 | 材料設備送審資料、試驗報告、產品型錄 |
| C | 施工文件 | 施工日誌、施工照片、自主檢查表 |
| A | 行政文件 | 來函、發文、會議紀錄、估驗計價文件 |
| D | 設計文件 | 設計圖說、施工圖、相關變更設計 |

## 三、文件紀錄移轉及存檔

工程完成後，本公司將所有品質文件及工程紀錄整理彙編後，依規定移轉予主辦機關。相關紀錄之保存期限依工程契約規定及「公共工程施工品質管理作業要點」辦理，本工程品質紀錄保存年限為驗收後十年。